BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

- Termék- és a vállalkozás azonosítása:

Termék neve:			HOKOEX®

Felhasználás:			rovarirtó

Anyag besorolás:		növekedés szabályozó, gátló

1.2	      	Cégazonosítás:		Hokochemie GmbH.

Pannerhofstrasse 7.

CH-6353 Weggis

Tel: +41 41 390 3188

Fax: +41 31 390 3189

e-mail: info@hoko.com

www.hoko.com

1.3	 	Nemzeti toxikológiai központok:	CH	145

AT  	01 406 43 43

DE	030 192 40

LU 	(+352) 8002 5500

BE	070 245 245

- Veszélyesség szerinti besorolás:

Hosszútávú vízi toxicitási veszély (3. kategória).

- Összetétel:		tartalom	besorolás	CAS szám:	EINICS

Círomazin (aktív)	2%		Vízi tox.	66215-27-8	266-257-8

Vízben oldódó	98%

GIFAP Code		SG (vízben oldódó granulátum)

- Elsősegélynyújtási intézkedések:

Általános intézkedések:	távolítsuk el a szennyezett ruházatot azonnal

Belélegzés:	azonnal menjen friss levegőre, majd forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintk. esetén:	Szappannal és bő vízzel mossa le.

Szemmel való érintkezés:	azonnal öblítse ki a szemét vízzel legalább 15 percen keresztül

Lenyelés esetén:	amennyiben az érintett személy tudatánál van, öblítse ki a száját vízzel. Forduljon orvoshoz!

Ha lehetséges mutassa be a címkét vagy a biztonsági adatlapot.

Kezelési javaslat:	N/A

- Tűzvédelmi adatok:

Megfelelő oltóanyag:		vízfüggöny, CO2, száraz vagy porhab.

Amennyiben a vizet már oltóanyagként használtuk, ügyeljünk arra, hogy az ne kerüljön a csatornarendszerbe.

Nem megfelelő oltóanyag:	vízsugár

Különleges ajánlások tűz esetén:	Használjon védőmaszkot a bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezés elkerülésére.

Amennyire lehetséges, távolítsa el a terméket a veszélyzónából.

Különleges veszélyek:	mérgező füstök termelődésekor a füstöt ne lélegezzük be.

- Baleseti intézkedések:

Személyi védelem céljából:		légzőkészülék, védőszemüveg, védőcsizma és megfelelő kesztyű.

Illetéktelen személyektől, gyermekektől és állatoktól tartsa távol.

Környezetvédelmi intézkedések:	Kerülje el az élővizekbe valamint a víz- és csatornarendszerbe való bekerülést

Ajánlott tisztítási módszerek:		seprés, takarítás, felmosás. Megfelelő tároló konténerbe való elhelyezés.

- Kezelés és tárolás:

Kezelés:		Előzze meg a por kialakulását.  Szellőztessen, használjon védőruházatot, védőkesztyűt és maszkot. Ne engedje érintkezni kalciummal vagy nátrium-hypoklorittal, nátrium-nitrittel, gallium-perkloráttal, erős oxidálószerekkel, (permanganát, dikromát, nitrát, klór) pentaphosphorous.

Tárolás:		Az anyagot száraz, hűvös helyen tárolja élelmiszertől és állateledeltől, valamint gyermekektől, állatoktól és illetéktelen személyektől távol.

Inkompatibilis csomagolóanyag: nem ismert

- Személyi védelem:

Általános:				-

Légzés védelme:		maximális levegő koncentráció (MAK): 10 mg/m³ belélegezhető por, 3mg/m³

Kezek védelme:	-

Szemek védelme:		-

Bőr védelme:		-

- Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1	Halmazállapot:			Fehér granulátum

Szag:					szagtalan

pH (1% oldat)				7,5

Gyulladáspont:			Nem definiálható. A termék éghető.

Spec. Súly:				1.335 g/cm³

Látszólagos súly:			0.70, felrázást követően kb. 0.75 kg/l

Olvadáspont:				133-135 Cº (hatóanyag 223 ºC

Viszkozitás:				N/A

Oldhatóság:				vízben oldódó

Log Pow:				- 0.0644

Gőznyomás:				elhanyagolható

Kristályosító pont: 			N/A

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robbanékony, porrobanásveszély

Maró tulajdonságok:			nem korrozív

Oxidatív funkciók:			nincs oxidatív jellemző

Szemcseméret:			cca. 1-3 mm

- Ellenállás és reakcióképesség:

Szilárd állapotban nem érzékeny a napfényre. Az anyag normál körülmények és tárolás mellett minimum 5 évig eltartható.

Feltételek, amelyek kerülendők:	szabályozatlan fűtés, oxidálószerekkel való érintkezés: nátrium vagy kalcium hipoklorit, nátrium-nitrit, gallium-perklorát, pentaphosphorus.

Elkerülendő anyagok:		Oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek:	Szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2), nitrogén oxidok, ammónia.

Veszélyes polimerizáció:		N/A

11.	Toxikológiai adatok:

Az anyagnak nincs irritáló hatása bőrre és szemre.

Az anyag ártalmas lehet ha bőrön keresztül felszívódik, valamint belégzés vagy lenyelés esetén, továbbá irritálhatja a nyálkahártyát és a felső légutakat.

LD 50 orális toxicitás (patkány)	5000 mg/kg

LD 50 Bőr (patkány)			˃ 2000 mg/kg

DL50 belégzés toxicitás (patkány)	˃ 180 mg/l.

Nem szenzibilizáló, genotoxikus, mutagén vagy teratogén.

- Környezeti információk:

Környezeti viselkedés:

Talaj szorpciós kapacitása:		0.63 mg/kg. (meszes talaj)

Hatóanyag korlátozott biológiai lebomlása.

Ökotoxikológiai adatok:

Vízi toxicitás

LC50, Scenedemus subspicatus, 120 h		˃ 100 mg/L.

EC50, Daphnia magna, 48 h.				250 mg/L

LC50, Rainbow trout, 96 h				90 g/L.

E b/r C50, P. subcapitata, 96h			2,6 g/L.

Egyéb:

DL50, Japanese quail, oral:				˃6000 mg/kg.

LD50, Mallard duck, oral, acute:			˃6000 mg/kg.

DL50, Japanese quail, 8-d mixed into food:		˃10.000 ppm

Élő szervezetekre gyakorolt káros hatás nem ismert.

Felszíni vizekbe illetve a csatornarendszerbe nem juthat.

- Ártalmatlanítás

  - Termék

A feleslegessé vált terméket kezelje veszélyes hulladékként, azt kizárólag veszélyes-hulladék gyűjtőbe dobja.

  - Konténer:

Az üres tartályokat alaposan öblítse el, majd dobja azt háztartási hulladék gyűjtőbe. A tartályok nem újrahasznosíthatóak.

- Szállítási információk:

A veszélyes anyagokra való szállítási szabályozások nem vonatkoztathatóak ide.

- Jogi információk:

A jelenlegi Európai Uniós szabályozás  nem igényel semmilyen veszélyes szimbólum megjegyzést jelen termékre.

H412	Káros a vízi élővilágra

P280	Viseljen védőkesztyűt és védőruhát.

Az alkalmazás során viseljen zárt cipőt/csizmát

P273	Kerülje a környezetszennyezést (ne engedje a környezetbe)

P501	Dobja ki a csomagolást a helyi szabályozásnak megfelelően (szelektív)

Regisztrációs számok:

Ausztrália:				62746

Belgium				2509B

Horvátország				534-08-01-4/2-12-3

Csehország				REG-33.7.1-13.2.06/6272

Dánia					684-1

Észtország				0153/06

Franciaország				2030025

Németország				N-17808

Magyarország				OTH 1420-3/2008.

Olaszország				19621

Lettország				17022006/1399

Litvánia				RVB 2007/0084/5

Luxemburg

Norvégia				P-306305

Lengyelország				2085/05

Ír Köztársaság				PCS No 95098

Románia				2428Bio/18/05.14

Szlovákia				bio/899/D/05/CCHLP

Svájc					CHZB0546

Észak-Írország			8466

Szerbia				532-01-172/2010-03

Szlovénia				045209-00-01

- Egyéb információ:

EU vámtarifaszám:			3808 91 90